# Popis problematických aglomerací

## Hradec Králové a Nový Bydžov

Vodohospodářskou infrastrukturu v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov vlastní Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále VaK HK, a.s.), 93,2% akcií na jméno drží 103 měst a obcí Královéhradeckého kraje. Jedná se o města a obce, která jsou připojena na východočeskou vodárenskou soustavu a související kanalizační systémy, případně se na tuto infrastrukturu mají v budoucnu připojit.

Provozovatelem této vodohospodářské infrastruktury je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Smlouva o nájmu a provozování je účinná od 30.9.2005. Délka smluvního vztahu je stanovena na dobu určitou v délce trvání 30 let, tedy do 29.9.2035.

S ohledem na dobu trvání smlouvy o nájmu a provozování investor nesplňuje podmínky pro přiznání finanční podpory z OPŽP na relevantní projekty. Ze strany vlastníka ani provozovatele není vůle ke zkrácení provozní smlouvy na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

VaK HK, a.s. připravil projekt rekonstrukce ČOV Hradec Králové. ČOV Hradec Králové v současné době nesplňuje požadavky legislativy na množství dusíku ve vypouštěných odpadních vodách, celkové investiční náklady na rekonstrukci ČOV představují 125 mil. Kč.

Dalším relevantním projektem je zásadní rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Novém Bydžově.

Po ukončení provozu mlékárny a koželužny se zcela změnily technologické podmínky provozu této ČOV, která jen z menší části sloužila pro čištění městských odpadních vod. Protože byla nutná rekonstrukce řešící úpravu technologie, která by při snížení kapacity z 50 000 EO na 9200 EO zajistila čištění odpadních vod v souladu s českou legislativou, rozhodl se VaK HK, a.s. koupit tuto čistírnu a připravit projekt rekonstrukce. Celkové investiční náklady na rekonstrukci ČOV představují 43 mil. Kč.

Dostavba kanalizací v aglomeraci představuje výstavbu kanalizace v obci Sloupno (460 EO). Projektovaná kanalizace bude převedena do poslední šachty městské kanalizace v Novém Bydžově. Do této šachty ústí i samostatný výtlak ze Skřivan. Celkové investiční náklady na uvedenou dostavbu kanalizace v obci Sloupno představují cca 28 mil. Kč.

## Kladno a Mělník

Převážnou část vodohospodářské infrastruktury v aglomeraci Kladno a Mělník vlastní Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (dále jen VKM a.s.), v případě ČOV Mělník její dceřiná společnost. Ve VKM, a.s. drží 90,4% akcií na jméno 186 měst a obcí středočeského regionu a Svazek obcí Lánsko.

Na základě smlouvy o nájmu a provozování účinné od 16.9.2004 je provozovatelem této vodohospodářské infrastruktury společnost Středočeské vodárny, a.s. Délka smluvního vztahu je stanovena na dobu určitou do 31.12.2024.

S ohledem na dobu trvání smlouvy o nájmu a provozování investoři nesplňují podmínky pro přiznání finanční podpory z OPŽP na projekty v těchto lokalitách. Provozovatel nemá v úmyslu zkrátit provozní smlouvu na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

VKM, a.s. připravila projekt „Intenzifikace ČOV Kladno – Vrapíce“, který v současné době nesplňuje požadavky právních předpisů na jakost vypouštěných odpadních vod a předložily v rámci 3. výzvy žádost o podporu projektu z OPŽP. Předmětem projektu je úprava hrubého předčištění, výstavba nových sedimentačních nádrží, výstavba 3 nových biologických linek (aktivace s nitrifikací a denitrifikací), zřízení dešťových nádrží, modernizace kalového hospodářství, doplnění chemického srážení fosforu a úprava souvisejících objektů a zařízení. Intenzifikace ČOV Kladno – Vrapíce představuje provedení opatření na existující centrální městské ČOV o celkových nákladech cca 283 mil. Kč. Kapacita intenzifikované ČOV bude 80 000 EO a bude na ni nově přivedeno znečištění od 9 453 EO.

VKM a.s. připravuje projekt „Rekonstrukce ČOV Mělník“ , která v současné době nesplňuje požadavky právních předpisů na jakost vypouštěných odpadních vod. V současné době probíhá revize navrženého technického řešení a lze předpokládat, že projekt bude připraven k podání žádosti o podporu na základě následující výzvy OPŽP. Celkové investiční náklady jsou cca 51 mil. Kč.

Město Mělník má připraven projekt „Mělník – dostavba kanalizace, 2. stavba“ a předložilo v rámci 3. výzvy žádost o podporu projektu z OPŽP. Dostavba kanalizace v aglomeraci v celkové délce 22,3 km představuje výstavbu kanalizačních řadů, které budou napojeny na stávající kanalizační síť města. Předmětem projektu je dostavba kanalizačních sběračů v okrajových částech města Mělník, jedná se o lokality Chloumek, Neuberk, Blata, Vehlovice, Mlazice, Cukrovarská, ulice Úzká a ul. Říční. Nově vybudovaná kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť a bude ve vlastnictví města. Nově vybudovanou kanalizací bude odváděno znečištění od 1 889 obyvatel. Celkové investiční náklady na uvedenou dostavbu jsou cca 365 mil Kč.

## Ostrava

Vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v těchto aglomeracích je město Ostrava a provozovatelem na základě smlouvy o nájmu a provozu vodovodů a kanalizací Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen OVAK, a.s.). Majoritní podíl akcií v této provozní společnosti drží společnost SUEZ Environment S.A. – Ondeo. Dalším významným akcionářem převyšujícím blokační minimum je město Ostrava.

Délka smluvního vztahu je stanovena na dobu určitou do roku 2025. S ohledem na dobu trvání smlouvy o nájmu a provozování investor nesplňuje podmínky pro přiznání finanční podpory z OPŽP na relevantní projekty. OVAK, a.s. v současné době nemá v úmyslu zkrátit provozní smlouvu na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

Investor, město Ostrava, připravil ke zlepšení podmínek ochrany vod projekt: „Dostavba plošné kanalizace Ostrava a rekonstrukce ÚČOV Ostrava“. Ke splnění požadavků Směrnice je zapotřebí rekonstrukce ÚČOV. Celkové investiční náklady této akce jsou 472 mil. Kč.

## Starý Plzenec

Vodohospodářskou infrastrukturu v aglomeraci Starý Plzenec vlastní město Starý Plzenec. Provozovatelem této vodohospodářské infrastruktury je společnost Vodárna Plzeň , a.s., a to na základě smlouvy o nájmu a provozování. Délka smluvního vztahu je stanovena na dobu určitou v délce trvání do roku 2024.

S ohledem na dobu trvání smlouvy o nájmu a provozování  investor nesplňuje podmínky pro přiznání finanční podpory z OPŽP na vodohospodářské projekty. Provozovatel Vodárna Plzeň a.s. nemá v úmyslu zkrátit smlouvu na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

Ke splnění požadavků Směrnice, připravil investor ke zlepšení podmínek ochrany vod  projekty Rekonstrukce ČOV II. etapa a Dostavba kanalizačního systému v městských částech Malá Strana a Sedlec.

Předmětem projektu rekonstrukce ČOV II. etapa je snížení množství dusíku ve vypouštěných odpadních vodách. Celkové investiční náklady představují 50 mil. Kč.

Předmětem projektu dostavby kanalizačního systému je připojení cca 450 EO v městských částech Malá Strana a Sedlec. Celkové investiční náklady představují  100 mil. Kč.

Vzhledem k podmínkám  přijatelnosti pro financování vodohospodářských projektů z OPŽP není reálné očekávat získání dotace z OPŽP na rekonstrukci ČOV.

## Vyšší Brod

Vodohospodářskou infrastrukturu v aglomeraci Vyšší Brod vlastní město Vyšší Brod. Provozovatelem této vodohospodářské infrastruktury je společnost 1. JVS, a.s., a to na základě smlouvy uzavřené na dobu určitou do roku 2024.

S ohledem na dobu trvání provozní smlouvy o nájmu a provozování  investor nesplňuje podmínky pro přiznání finanční podpory z OPŽP na projekt v této lokalitě. Provozovatel nemá v úmyslu zkrátit provozní smlouvu na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

V aglomeraci Vyšší Brod byla rekonstruována ČOV a je připravován projekt na dostavbu kanalizace ve městě a místní části Těchoráz. Konkrétně  jsou připravovány tyto dílčí projekty:

Vyšší Brod – odkanalizování České ulice

Vyšší Brod – odkanalizování Poschoďové ulice

Vyšší Brod – odkanalizování Studánecké ulice

Vyšší Brod – odkanalizování Lidické ulice

Vyšší Brod – odkanalizování lokality Těchoráz.

Jednotlivé dobudované stoky budou napojeny na stávající kanalizační síť, kterou budou odpadní vody odváděny na městskou ČOV. Celkově se předpokládá vybudování 2 552 m kanalizačních stok s celkovými investičními náklady cca 20 mil. Kč. Dobudovanou kanalizací bude na ČOV nově přiváděno znečištění od 364 EO.

## Luhačovice, Prostějov, Slavičín, Tlumačov, Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín

Vodohospodářskou infrastrukturu v aglomeracích Luhačovice, Slavičín, Tlumačov, Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín vlastní Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen VaK Zlín, a.s.), jehož akcie na jméno drží města a obce Zlínského regionu. Jedná se o města a obce, která jsou připojena na regionální skupinové vodovody a související kanalizační systémy, případně se na tuto infrastrukturu mají v budoucnu připojit. Obdobně vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v městě Prostějov jsou Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (dále jen VaK Prostějov, a.s.).

Provozovatelem této vodohospodářské infrastruktury je společnost Moravská vodárenská, a.s., a to na základě smlouvy o nájmu a provozování na dobu určitou do roku 2034 s výjimkou Prostějova, kde je uzavřena smlouva do roku 2031.

S ohledem na dobu trvání smlouvy o nájmu a provozování investor nesplňuje podmínky pro přiznání finanční podpory z OPŽP na relevantní projekty. Provozovatel nemá v úmyslu zkrátit provozní smlouvu na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

Ke splnění požadavků Směrnice připravil investor v uvedených aglomeracích následující projekty:

Aglomerace Luhačovice

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající ČOV (16 000 EO), řešící zejména snížení koncentrací dusíku a fosforu. Celkové investiční náklady představují částku 40 mil. Kč.

Aglomerace Prostějov

Projekt rekonstrukce a intenzifikace ČOV řeší zejména snížení koncentrací dusíku a fosforu. Celkové investiční náklady akce jsou cca 45 mil. Kč. Vlastnická společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. sdělila, že zahájí jednání s provozovatelem Moravská vodárenská, a.s. o podmínkách zkrácení provozní smlouvy. Ta ovšem v současné době neuvažuje sjednat dodatek provozní smlouvy. Výsledek jednání je tedy nejistý.

Aglomerace Slavičín

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající ČOV (10 000 EO), která je ve velmi špatném stavu a neplní požadavky nařízení vlády včetně požadavků na snížení koncentrace dusíku a fosforu. Celkové investiční náklady představují 35 mil. Kč.

Aglomerace Tlumačov

Investor připravuje projekt zajišťující výtlak odpadních vod na ČOV Otrokovice a dostavbu kanalizace v Tlumačově.

Vzhledem k tomu, že v obci není čistírna odpadních vod, ale má vybudovanou kanalizaci (větší část kanalizace je ve vlastnictví obce, menší část ve vlastnictví VaK Zlín, a.s.) je předmětem projektu, v souladu s PRVKUK, výstavba nového výtlaku do poslední šachty kanalizačního systému Otrokovic (tato šachta včetně kanalizace v Otrokovicích je ve vlastnictví VaK Zlín a.s., zatímco vlastníkem a provozovatelem ČOV Otrokovice je firma TOMA Otrokovice).

Spolu s touto investicí je nezbytné svést současné výústě do čerpací stanice na začátku výtlaku, aby bylo zajištěno čištění odpadních vod od dosud odkanalizovaných obyvatel. Současné vyústění kanalizací v Tlumačově je v ochranném pásmu vodních zdrojů využívaných pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Celkové investiční náklady uvedených akcí jsou cca 77 mil. Kč.

Aglomerace Valašské Klobouky

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající ČOV (10 000 EO), která neplní požadavky nařízení vlády včetně požadavků na snížení koncentrace dusíku a fosforu. Dále je předmětem projektu řešení kalové koncovky. Celkové investiční náklady projektu jsou 40 mil. Kč.

Aglomerace Vizovice

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající ČOV (10 000 EO), která neplní požadavky nařízení vlády včetně požadavků na snížení koncentrace dusíku a fosforu. Dále řeší kalovou koncovku. Celkové investiční náklady jsou 30 mil. Kč.

Dalším projektem je dostavba nové kanalizace v délce 2 370 m a zkapacitnění části kanalizace (v délce 1 200 m). Nová kanalizace řeší i svádění výústí na stávající ČOV. V současné době je na kanalizaci připojeno cca 89% obyvatel, avšak toto procento zahrnuje i obyvatele, jejichž odpadní vody se svádějí do současných volných výústí nepřipojených na ČOV. Celkové investiční náklady jsou 20 mil. Kč.

Aglomerace Zlín

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající ČOV, řešící zejména snížení koncentrací dusíku a fosforu. Celkové investiční náklady jsou 65 mil. Kč.

## Brno – Žebětín

Vodohospodářskou infrastrukturu statutárního města Brna provozuje na základě nájemní a provozní smlouvy provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. s termínem platnosti smlouvy do roku 2026.

Ze strany vlastníka ani provozovatele není vůle ke zkrácení provozní smlouvy na dobu akceptovatelnou pro OPŽP.

### Vymezení relevantních projektů:

Ke splnění požadavků Směrnice připravil investor v uvedených aglomeracích následující projekty:

Aglomerace Žebětín

Jedná se o dostavbu kanalizace s celkovými investičními náklady 187 mil. Kč.

## Praha

### Vymezení relevantních projektů:

Nátokový labyrint

Základní koncepce řešení přítoku odpadních vod k jejich čištění spočívá v rozdělení průtoků na starou a novou část ČOV v poměru 50/50 (při vyšších průtocích odpadních vod, resp. přivedeného znečištění bude více zatěžována nová vodní linka NČOV). Z toho důvodu musí být upraveny i nátoky kmenových stok na levém i pravém břehu Vltavy a jejich čerpání na ÚČOV a NČOV, což je předmětem této stavby. Celkové investiční náklady jsou 700 mil. Kč.

Nová vodní linka NČOV

Projekt nové mechanicko-biologické linky čištění odpadních vod s chemickým srážením (NČOV) i úpravy stávající ÚČOV jsou řešeny tak, aby bylo možné splnit emisní limity nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod. Projekt současně zajišťuje zvýšení kapacity čištění odpadních vod hl. města Prahy o 183 560 ekvivalentních obyvatel na celkovou kapacitu 1 611 000 EO (tj. 8,2 m3/s mechanicko-biologicky čištěných odpadních vod) a další mechanicko-chemické čištění odpadních vod v množství max. 3 m3/s při srážkových průtocích. Nová vodní linka je navržena jako kaskádový třístupňový systém čištění (nitrifikace a denitrifikace) s předřazenou anaerobní zónou a regenerační nádrží vratného kalu. Za účelem snížení koncentrací dusičnanů bude odpadní voda z dosazovacích nádrží vedena na postdenitrifikační filtry. Kalové hospodářství bude pro obě vodní linky společné a jeho koncepce je založena na termofilní anaerobní stabilizaci s předřazenou dvoustupňovou hydrolýzou a zahušťováním kalu. I nadále se počítá s využíváním bioplynu spalováním v kogeneračních jednotkách a odvozem odvodněného kalu ke zpracování na průmyslový kompost. Celkové investiční náklady jsou 7 390 mil. Kč.

Projekty Nátokový labyrint a Nová vodní linka NČOV jsou ve fázi projednávání územního rozhodnutí.

Úprava a rekonstrukce stávající ČOV (ÚČOV)

Předmětem projektu jsou technické i funkční úpravy stávajících objektů, nutné úpravy na technologii, opravy betonových konstrukcí a hygienizace provozu ÚČOV. Stávající kalové hospodářství bude zkapacitněno na produkci kalu z obou vodních linek. Celkové investiční náklady jsou 2 440 mil. Kč. Projekt je ve fázi přípravy dokumentace pro územní řízení a žádosti pro územní rozhodnutí.

Nová vodní linka NČOV a úprava a rekonstrukce stávající ÚČOV byly připravovány v rámci komplexního projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“.

Dostavba kanalizací v městských částech HMP

Postupně se připravují projekty dostavby nových kanalizací, které by měly zajistit připojení cca 18 375 EO. Jedná se o aglomerace Praha – Čakovice, Praha - Nebušice, Praha – Suchdol, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Čertousy, Praha – Svépravice. Každá z těchto aglomerací se váže na samostatnou ČOV příslušné městské části. Celkové investiční náklady představují 1 585 mil. Kč.

Ve výše uvedených aglomeracích okrajových částí HMP je dosavadní procento připojených obyvatel na kanalizace výrazně nižší než 85%, z čehož vyplývá, že nejsou splněny požadavky Směrnice.

Pokud se současný provozovatel vzdá smluvním dodatkem provozu kanalizační infrastruktury v těchto aglomeracích (jako celku) a za předpokladu uskutečnění nového výběrového řízení v souladu s platnou legislativou budou splněny podmínky přijatelnosti OPŽP.

V případě úspěchu by se deficit snížil o částku 951 mil. Kč (60% z 1 585 mil. Kč). Ze strany současného provozovatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) není vůle jednat o jakémkoli zkrácení provozní smlouvy.

### Dostupnost finančních prostředků OPŽP pro aglomerace HMP

Rámcová analýza provozních vztahů ve vazbě na podmínky v OPŽP

Zásadní podmínkou pro splnění přijatelnosti provozní smlouvy pro financování příslušného projektu z OPŽP je délka stávající provozní smlouvy, která nesmí překročit rok 2022. Provozní vztahy mezi HMP, společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen PVS) a PVK mají dobu trvání ukončenou k roku 2028, tedy tuto podmínku z OPŽP nesplňují.

Dle přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP je pro přijatelnost stávajících provozních smluv další klíčovou podmínkou požadavek, aby smlouvy uzavřené před schválením OPŽP a po vstupu České republiky do Evropské unie byly uzavřeny při respektování pravidel daných právem ES.

Za účelem zajištění provozování vodohospodářského majetku HMP byly uzavřeny následující smlouvy:

- Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy mezi HMP a PVK ze dne 29.4.2004 (dále jen Rámcová smlouva),

- Smlouva o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb ze dne 5.11.1998 mezi HMP a PVS (dále jen Smlouva o nájmu), a to zejména s ohledem na dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu ze dne 31.1.2006,

- Smlouva o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 31.1.2006 (dále jen Smlouva o podnájmu) mezi PVS jako správcem a PVK jako provozovatelem.

Všechny posuzované smlouvy jsou, co do zániku, vzájemně podmíněné. Rámcová smlouva zaniká (viz bod 7.5 Rámcové smlouvy), zanikne-li předčasně Smlouva o podnájmu. Smlouva o podnájmu zaniká, zanikne-li Smlouva o nájmu nebo zanikne-li Rámcová smlouva (viz bod 17.7 Smlouvy o podnájmu).

Z hlediska splnění výše uvedené podmínky v OPŽP je podstatné uzavření Smlouvy o nájmu a na ní navazující Smlouvy o podnájmu. Vzhledem k tomu, že dodatkem č. 14 ze dne 31.1.2006 došlo k nahrazení celého znění Smlouvy o nájmu zněním novým (tzv. novace privativní), je nutné tento dodatek (zejména s ohledem na prodloužení účinnosti smlouvy o 15 let do r. 2028, které představuje samo o sobě podstatnou změnu smlouvy) považovat fakticky za uzavření nové smlouvy, kterou bylo třeba zadat v souladu s pravidly danými právem ES tj. při respektování zásad transparentnosti, rovného zacházení a proporcionality.

Zajištění splnění těchto pravidel se však jeví jako velmi problematické, vzhledem k tomu, že záměr zveřejněný HMP za účelem prodloužení doby nájmu o 15 let dopředu předpokládal, že provozovatelem infrastruktury bude nadále společnost PVK a dále v záměru nebyla dopředu dána srozumitelná kritéria pro zajištění výběru koncesionáře. Při uzavírání navazující Smlouvy o podnájmu pak k žádnému výběrovému řízení respektující právo ES nedošlo a provozovatel tak „bez soutěže“ získal právo na poskytování služby na dalších 15 let tj. Smlouva o podnájmu byla prodloužena z roku 2013 do roku 2028.

Provozní vztah je tedy nepřijatelný, jak z hlediska doby jeho trvání (do r. 2028), tak i s ohledem na riziko nesplnění podmínky ve věci transparentního výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury po vstupu ČR do Evropské unie. V této souvislosti je nutné zmínit, že i v případě neexistence jakýchkoliv podmínek přijatelnosti by financování projektů spadajících pod aglomerace HMP bylo Komisí (v rámci individuálního posuzování) s největší pravděpodobností zamítnuto z důvodu porušení práva ES.

V tomto kontextu jsou proto aglomerace HMP pojednány odděleně v rámci stanovení „deficitu“ vyvolaného aplikací podmínek přijatelnosti.

### Doporučení:

Zahájit intenzivní jednání s provozovatelem infrastruktury o možnosti zkrácení provozních vztahů tak, aby byly naplněny podmínky OPŽP, a to i s ohledem na zajištění plnění kogentních tj. vůči provozním vztahům nadřazeným pravidlům cenové regulace a dále s ohledem na právo ES ve věci poskytování veřejné podpory z OPŽP.

Jako alternativní řešení aglomerace HMP je možné individuální projednávání otázky oddělitelnosti s EK s potenciálním výstupem vypsání výběrového řízení na nového provozovatele pro oddělitelnou část infrastruktury financovanou z prostředků EU.

V rámci návrhu usnesení bylo doporučeno primátorovi hlavního města Prahy ustavit pracovní skupinu pro řešení možností financování vodohospodářské infrastruktury aglomerací HMP ve spolupráci s MŽP a MZe.