Velké infrastrukturní zakázky a dopravní politika ČR, problémy a návrhy řešení

Mgr. Ján Palguta

19.09.2010

# Srovnání cen

Na předražování českých infrastrukturních zakázek poukázal NERV už v minulosti a to pomocí poměrových ukazatelů indexů cenových úrovní (price level indices) v stavebnictví v EU. Z předešlé analýzy například vyplývalo, že české infrastrukturní zakázky jsou o 62% dražší oproti cenám bytové výstavby a o 38% oproti cenám výstavby celkově, zatímco v porovnatelných okolních státech tomu tak není. Proti výpočtům NERV-u se zvedla vlna kritiky, stojící převážně na argumentech, že rozdíly v cenových hladinách mezi státy a sektory nelze srovnávat, protože jednotlivé státy se liší jak v úrovni vyplácených mezd, tak v podílu pracovních nákladů na celkových stavebních nákladech. Údajně by po započtení těchto odlišností rozdíl v cenových hladinách zmizel. Něco jiného je možné číst z nově přepočtené tabulky poměrových ukazatelů stavebnictví.

Tab.1: Poměrové ukazatele indexů cenových úrovní (PLI) ve stavebnictví upravené o rozdílnou skladbu nákladů mezi státy a sektory stavebnictví, EU27=100

|  | PLI stavebnictví celkově | PLI residenční výstavba | PLI inženýrské stavebnictví | Inžen. PLI/ Resid. PLI | Inžen. PLI/ Celkově PLI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 110,8 | 117,6 | 109,5 | 0,93 | 0,99 |
| Belgium | 95,8 | 97,2 | 108,7 | 1,12 | 1,13 |
| Bulgaria | 76,8 | 77,5 | 82,8 | 1,07 | 1,08 |
| Cyprus | 81,3 | 75,5 | 94,2 | 1,25 | 1,16 |
| Czech Republic | 72,8 | 63,1 | 91,3 | 1,45 | 1,25 |
| Denmark**** | 144,0 | 155,2 | 151,5 | 0,98 | 1,05 |
| Estonia | 101,3 | 106,0 | 117,5 | 1,11 | 1,16 |
| Finland | 108,2 | 104,8 | 135,2 | 1,29 | 1,25 |
| France | 100,6 | 102,8 | 107,1 | 1,04 | 1,07 |
| Germany*** | 110,3 | 121,0 | 96,7 | 0,8 | 0,88 |
| Greece | 85,9 | 81,0 | 95,0 | 1,17 | 1,11 |
| Hungary | 92,9 | 95,0 | 132,9 | 1,4 | 1,43 |
| Ireland**** | 96,5 | 90,7 | 114,9 | 1,27 | 1,19 |
| Italy | 82,7 | 93,7 | 76,3 | 0,81 | 0,92 |
| Latvia | 139,5 | 129,3 | 163,5 | 1,26 | 1,17 |
| Lithuania | 122,6 | 119,9 | 125,1 | 1,04 | 1,02 |
| Luxemburg | 96,2 | 99,6 | 136,0 | 1,37 | 1,41 |
| Netherlands | 109,6 | 117,5 | 118,9 | 1,01 | 1,08 |
| Norway | 127,3 | 137,9 | 145,5 | 1,05 | 1,14 |
| Poland | 100,1 | 84,0 | 158,4 | 1,88 | 1,58 |
| Portugal | 82,8 | 73,4 | 91,4 | 1,24 | 1,1 |
| Romania | 96,0 | 76,4 | 121,3 | 1,59 | 1,26 |
| Slovakia | 87,7 | 85,0 | 106,5 | 1,25 | 1,21 |
| Slovenia | 86,3 | 66,9 | 115,8 | 1,73 | 1,34 |
| Spain | 79,9 | 76,0 | 88,2 | 1,16 | 1,1 |
| Sweden | 131,7 | 135,4 | 171,3 | 1,27 | 1,3 |
| United Kingdom | 129,2 | 112,5 | 150,9 | 1,34 | 1,17 |
| EU27 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 |

Zdroj: Eurostat (2007), vlastní přepočty

Ani po úpravě o různou skladbu nákladů a rozdílné platové podmínky v jiných státech nemizí v Česku vyšší nákladovost v inženýrském stavitelství oproti residenčnímu stavitelství. Inženýrské stavby jsou o 45% dražší oproti bytové výstavbě a o 25% oproti cenám výstavby celkem. O sousedním Německu nebo Rakousku není možné něco takového tvrdit. Jen pro ilustraci, v ČR je oproti Německu poměr cen inženýrského vůči bytovému stavitelství o 81,25% vyšší, což nastoluje mnohé otázky.

# Příčiny problémů české infrastrukturní výstavby

- V ČR chybí politicky závazné dlouhodobé cíle rozvoje dopravní infrastruktury, jejichž proveditelnost by byla ověřena socio-ekonomickým posouzením včetně posouzení dopadu na životní prostředí (NKÚ, 2006,2007)

- Investice se nedaří alokovat do staveb, které jsou z hlediska  hlediska své ekonomické návratnosti pro společnost skutečně nejpotřebnější a nejvýnosnější (Závěrečná zpráva NERV)

- České infrastrukturní zakázky jsou předražené oproti cenové hladině v oblasti bytové výstavby i oproti cenám výstavby celkově, zatímco ve srovnatelném zahraničí tomu tak není (výše uvedená analýza)

- Absence jednotné metodiky pro stanovování investičních nákladů na infrastrukturní stavby (např. konzistentně a jednotně počítaný diskontní koeficient.)

- Nestanovování orientačních nákladů navrhovaných dopravních staveb na základě jednotkových cen (dle NKÚ z 2007 pouze 7 z 318 zpracovaných investičních záměrů obsahují objektivnější stanovení nákladů akcí na zakladě jednotkových cen)

- Schvalovací proces, kterým si navržený projekt dopravní stavby musí v ČR projít, obsahuje mnoho slabých míst, včetně problematického sestavování rozpočtů SFDI a selhávání kontrolných mechanizmů

# Cíle

- Určení dlouhodobě závazných priorit rozvoje dopravní infrastruktury na základě

- multikriteriální cost-benefit analýzy s jasnými a transparentní kritérii včetně posouzení dopadu na životní prostředí

- Ekonomické hodnocení staveb v investičných záměrech na základě jednotné metodiky, vycházející z benchmarkovaných jednotkových cen položek

- Zastavení prodražování staveb a eliminování prostoru pro korupci

# Závěry a doporučení

(1) 	Dokončení strategického dokumentu, definujícího dopravní potřeby a dopravní priority včetně vynucení jeho střednědobé závaznosti

(2) 	Stanovování nákladů projektů na základě jednotkových cen

(3)	Externí expertní analýzy projektových řešení, čili externí audit a oponentura nutnosti jednotlivých položek stavby a výšky položkových nákladů (předvýběrové řízení)

Pokud tato doporučení rozepíšeme do větších detailů, můžeme pokračovat:

Ad (1)

1.     Doporučujeme vládě přijmout „Sektorové strategie dopravy“ za oficiální strategický dokument pro plánování rozvoje dopravní infrastruktury a zabezpečit jeho dokončení do verze „SeStra II“.

2. 	K plnému dokončení dokumentu SeStra je zapotřebí zapracovat či zajistit následující časově náročné body:

- Zpracování hodnocení SEA (Strategic Environmental Asessment)

- Aktualizace prognostických modelů přepravních a dopravních proudů pro všechny druhy dopravy,

- Zapracování výstupů evropské dopravní politiky a politiky TEN-T (Trans-European Transport Network), které jsou zatím ve stádiu projednávání.

3.     Přijatá koncepce musí být závazným vodítkem pro činnost ŘSD, SŽDC, ŘVC.

- Příprava a financování jednotlivých projektů by nadále měla probíhat jenom tam, kde je v souladu s koncepcí.

- Výsledek multikriteriální analýzy a socioekonomického posouzení by měl být provázán s dalšími povolovacími procesy. Např. pro stavby, které nejsou prioritou pro svůj nízký společenský přínos, nebude možné vydávat povolení o výjimkách z ochrany přírody a krajiny.

4.      Promítnout koncepci závazným způsobem do právního řádu:

- Integrovat výslednou strategii a prioritizaci záměrů do Politiky územního rozvoje.

Ad (2)

1.	Doporučujeme oficiální zavedení povinnosti používaní Cenových normativů typizovaných úseků staveb do procesu stanovování investičních nákladů projektů. Implementace cenových normativů by měla být ze strany Ministerstva dopravy dokladována a vyhodnocována.

2.	Jako druhý krok doporučujeme přepracování cenových normativů, stanovujících nové normativy na 20. percentilu cen řazených podle nejlepší praxe. V současné době jsou totiž normativy jsou sestaveny jako průměrné ceny minulých obdobných staveb, čili se sestavují i z cen předražených a ne jenom z cen, které by mohly sloužit jako „best practice“. V cenách srovnatelných staveb je běžně pozorovatelná vysoká variabilita jednotkových cen (Viz Tab. 2). Pro takovéto rozpětí jednotkových cen těžko nacházíme odůvodnění.

3. 	V současné době neexistuje konzistentní a závazná metodika hodnocení ekonomické návratnosti infrastrukturních projektů. Tato metodika zahrnuje odhad nákladů, výnosů a diskontního koeficientu.

Ad (3)

1.	Doporučujeme zařazení expertíz technických řešení do standardního procesu přípravy projektových prací jako jeho obligatorní fázi. Expertízy by byly prováděny už v přípravě během projektových prací společností vybranou ministerstvem dopravy.

2.	Povinnou součástí expertízy by byl audit cenotvorby návrhu technického řešení zaměřený na jednotlivé položky stavby.

3.	Dále doporučujeme legislativní odloučení vedlejších objektů stavby (nájezdů a výjezdů dálnic) od primární stavby a přenesení odpovědnosti financování těchto objektů na kraje, obce, potažmo soukromé investory.

# Přílohy

# 1. Dokončení druhé fáze strategického dokumentu „Sektorové strategie dopravy“ (SeStra I)

1. ŘSD připravuje stavby podle Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury (HVDI). HVDI  je ve skutečnosti pouhou tabulkou, obsahující všechny plánované stavby a opravy dálnic, silnic, železnic a dalších dopravních staveb. Bez zdůvodnění jejich dopravní a společenskou potřebu, HVDI počítá s realizací všech staveb s tím, že docela nerealisticky předpokládá, že státní rozpočet za pomoci půjček (EIB, dluhopisy, projekty PPP) spolu s příspěvky Evropských fondů zvládne všechny ufinancovat. Aby bylo možné dojít k takovému závěru, HVDI výrazně podceňuje skutečné náklady staveb a nadhodnocuje plánované příjmy státního rozpočtu.

2.  Dokument SeStra I. primárně vychází z původního dokumentu „Podpůrné sektorové strategie pro Operační program doprava“ a z připomínek členů Společného řídícího výboru k tomuto dokumentu. V dokumentu je zajištěna návaznost na aktuální dokumenty jak národní, tak evropské úrovně.

Dokument definuje základní služby, které by měly být pro jednotlivé uživatele poskytovány, a specifikuje konkrétní projekty dopravní infrastruktury, které je třeba realizovat za účelem naplnění základních služeb. Na základě multikriteriální analýzy (MKA) dokument vytváří pořadí projektů dle významnosti, a to za současného zohlednění kritérií atraktivity a proveditelnosti. Dokument rovněž analyzuje finanční situace a predikce dostupných zdrojů pro financování konkrétních projektů dopravní infrastruktury. Dostupné zdroje byly predikovány ve třech variantách – restriktivní, minimalistické a rozvojové. Konečně investiční plán ve variantních řešeních představuje možnosti využití předpokládaných disponibilních prostředků na projekty řazené dle významnosti, kterou jim přiřadila MK analýza. Jako takový má tento plán za cíl spíše než přesně plánovat zahájení a dokončení jednotlivých staveb, demonstrovat celkový dopad disponibilních prostředků na klíčová odvětví.

# 2. Ekonomické hodnocení projektů podle normativů cen

K tomu, aby investor (ŘSD, SŽDC) získal prostředky k realizaci dopravního projektu, musí předložit SFDI žádost o poskytnutí finančních prostředků pro svou akci, jejíž hlavní posuzovanou součástí je investiční záměr. Ekonomické hodnocení projektu je shrnuto v předinvestiční studii, která je nedílnou přílohou investičního záměru. Zpracování ekonomického hodnocení se v současné době řídí „Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech MD ČR” platnými od roku 2004. Tyto pokyny však dosud neobsahují oficiální jednotnou metodiku pro stanovení samotných investičních nákladů na stavbu. Absenci jednotné metodiky nahrazuje ŘSD od ledna 2008 používáním „Cenových normativů pro ocenění staveb pozemních komunikací“.

Tab.2: Přehled jednotkových cen „krytu z kameniva obalovaného živicí“ u novostaveb dálnic vstupujících do tvorby cenových normativů

| Stavba | Objekt | Mj | Množství MJ objektu | Cena v objektu | Jednotková cena objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 225 1018 - DÁLNICE D8 - STAVBA 0807/II - ČÁST G | G101 - DÁLNICE D8 - HLAVNÍ TRASA, KM 91,980-94,950 | M2 | 17666 | 501 844 559 Kč | 28 407 Kč |
| 47091/1 - Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov - Bohumín, 1.st | 102 - MÚK Vrbice | M2 | 12320 | 211 840 798 Kč | 17 195 Kč |
| 0807/I-A - D8-0807/I-A-HLAVNÍ TRASA km 76,556-88,800 | 105 - MÚK Knínice | M2 | 9460 | 135 758 807 Kč | 14 351 Kč |
| 47091/1 - Dálnice D47, stavba 47091/1 Hrušov - Bohumín, 1.st | 101 - Dálnice D47 km 157,500 - 158,900 | M2 | 30150 | 385 526 181 Kč | 12 787 Kč |
| … | … | … | … | … | … |
| 03-321-2-000 - Dálnice D47,stavba 4707 Bílovec-Ostrava,Rudná | 104 - MÚK Klimkovice | M2 | 11139 | 73 944 769 Kč | 6 638 Kč |
| 327 225 1019 - DÁLNICE D8 - STAVBA 0807/II - ČÁST H | H101 - DÁLNICE D8-HLAVNÍ TRASA, KM 94,950-99,600 | M2 | 82590 | 543 857 338 Kč | 6 585 Kč |
| 04-203-2-000 - D8 stavba 0805 část A | A 101 - Hlavní trasa | M2 | 348701 | 2 292 454 071 Kč | 6 574 Kč |
| 307A - TÁBOR - SOBĚSLAV | 7-102 - Dálnice km 84,100 – km 95,420 | M2 | 239573 | 1 533 813 490 Kč | 6 402 Kč |
| … | … | … | … | … | … |
| 07-389-1-000 - SOKP stavba 512 D1 Jesenice - Vestec | 113 - Úprava MÚK D1 s II/101 v km 11,400(D1) | M2 | 7935 | 17 447 287 Kč | 2 199 Kč |
| 0306-IIčástD - Úsek od m.Čekanice po hot.obchv.Tábora 75,57-76,10 | 102 - 102-IID Hlavní trasa km 75,570945-76,107191 | M2 | 7574 | 14 555 525 Kč | 1 922 Kč |
| 307A - TÁBOR - SOBĚSLAV | 7-111 - MÚK Měšice | M2 | 3808 | 6 690 856 Kč | 1 757 Kč |
| 07-389-1-000 - SOKP stavba 512 D1 Jesenice - Vestec | 110.2 - Modletice + služební sjezdy | M2 | 1830 | 2 865 598 Kč | 1 566 Kč |

Zdroj: Měrné ceny 2009

Příklad: Cenový normativ „krytu z kameniva obalovaného živicí“ je stanovený na 6442Kč, přičemž 20% jednotek této položky bylo možné zaopatřit za cenu nižší než 3576Kč. Nevidíme důvod na normování ceny podle průměru

# 3. Externí expertní analýzy, oponentura a audity projektového řešení

- Nájezdy a výjezdy z dálnic zhodnocují investice určitých investorů, neboli právě tímto způsobem se pod hlavičkou veřejného zájmu ŘSD i vláda podílí na krajinotvorbě ve prospěch soukromých investorů.  V tom vidíme velmi vážný potenciální zdroj korupce. V té věci by měla legislativa být daleko přísnější, tak aby uměla separovat tyto stavby od veřejného zájmu. Pokud zde někdo má určitý pozemek a má zájem zde vybudovat sjezd, ať už je to obec, kraj nebo soukromý investor, stavba by se sice měla naprojektovat, možná se může sjezd i vytyčit, ale vlastní realizace by zcela jednoznačně neměla spadat do samotné stavby.

- Jednotlivé projekty a jejich technická řešení neprocházely soustavnou oponenturou z pohledu efektivity (poměru cena/přínos). V současnosti se ministerstvo dopravy snaží analyzovat běžící projekty z hlediska technického řešení (tzv. audit projektů). Expertíza stavebních nákladů ukázala, že lepšími řešeními je možné u těchto projektů dosáhnout úspor řádově stovek miliónů korun a to bez „škrtání“ opatření k ochraně zdraví a životního prostředí.

- Cenové normativy vyjadřují pouze základní položky nákladů na dopravní investice, finální náklady staveb obsahují mnohem více položek i druhů nákladů, než s kolika počítají cenové normativy (např. náklady spojené s terénními úpravami okolí stavby, stavbou provizorních komunikací, rekonstrukci stávajících vozovek, výkupem pozemků atp.) I tyto položky potřebují kontrolu, která by byla součástí externí oponentury.

# Primární zdroje:  ( převzaté i celé odstavce)

- Fadrný, M. a kol: „Kde se ztrácejí miliardy? Plánování a financování dopravní infrastruktury v ČR. Analýza problémů a návrhy řešení.“ Vydavatelé: Ekologický právní servis, CEE Bankwatch Network, Dopravní federace Brno–Praha, červenec 2010. ISBN: 978 - 80 - 86544 - 12 – 0

- Cena dálnic: selhání dopravní politiky českého státu: http://cenadalnic.oziveni.cz/2-dopravni-politika/

- Cena dálnic: Proces schvalování dopravních investic http://cenadalnic.oziveni.cz/4-schvalovani-rozpoctu/

- Sektorová strategie dopravy: http://atelier.ecn.cz/OPD/Sektorove-strategie_final.pdf

Vedlejší zdroje:

- http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/HDM-4/provadeci-pokyny-pro-hodnoceni-efektivnosti-silnicnich-a-dalnicnich-staveb-vinvesticnich-zamerech

- EUROSTAT SIF 114/2008 Wide spread in construction prices across Europe in 2007

- EUROSTAT sbs_na_4a_co-Annual detailed enterprise statistics on construction (Nace Rev.1.1 F)

- Kontrolní akce NKÚ č. 06/36 (Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v ČR), viz www.nku.cz

- Kontrolní akce NKÚ č. 07/04 (Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikací)